采  购  文  件

招标编号：THJDS2020-014

项目：防护栏安装工程

2020年5月12日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

防护栏安装工程采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”）现对防护栏安装工程组织招标采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报名。

一、项目说明

1、工程内容和要求：详见附件1：《防护栏安装工程清单及要求》。

2、本次采购采用总价方式报价，以公示的工程量计算，工程结束后按实际施工量经审计按实计算。投标方须提供工程量清单报价表，工程须达到文件中要求的各项功能，由于施工及其他原因所造成的额外费用由施工方自行承担。

3、本文件仅指出材料的要求，不作为材料完整的详细要求，投标单位应按照我所要求及现场踏勘情况确定材料，完成文件规定范围内的所有工作，提供所有用于施工工作的各项材料及配套部件，并包括在报价内。因投标单位考虑不周全而导致的问题由投标单位自行解决，并承担由此而造成的损失。我所不再另行承担费用。

4、工程限价14万元，超出限价的投标作废标处理。

5、工期：30天，自签订合同起计。

6、工程验收：工作质量符合国家最新规范和我所要求。

- 工程质保2年，自验收合格之日起计。

8、在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。无论施工期间或保修过程中，负责及时清理垃圾并运至地方政府规定处。

二、资格条件

1、经营范围涵盖本项目的公司法人。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、在中国人民银行征信系统无不良记录，在工商公安司法机关无不良记录、无异常记录。

5、本项目不接受联合体投标。

三、投标要求

1、投标人须提交公司营业执照、法定代表人身份证以及招标说明书所列附件等，复印件须加盖公章。

2、投标人可提交其他相关的资质证书、服务能力、以往业绩等能证明投标人信誉和履约能力的资料。

3、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

4、投标人须对有关现场和周围环境进行实地勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，并在投标文件中编制详细的组织及施工方案。中标后，中标人不得以不了解现场情况为理由提出修改报价或不履行合同的要求。由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担。

勘察现场人员须携带本人身份证于2020年5月22日下午14：00在我所基建科集中，由基建科相关人员带领至建设现场进行勘察，详细了解工程具体要求。联系人：吴林泽，联系电话：0512-66374467。

5、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元,须由投标人账户转账至以下我所账户。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后10个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与招标文件一并提交。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、技术能力、以往业绩等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2020年5月21日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休假、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室交易办。

六、投标截止时间

2020年5月25日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系人、联系方式

联系人：彭  莉

联系电话：0512—66374653

附件1：《防护栏安装工程清单及要求》

附件2：《关于资格文件的声明函》

附件3：《报价书》

附件4：《法定代表人授权书》

附件5：《勘察现场确认表》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2020年5月12日

附件1：          防护栏安装工程清单及要求

| 序号 | 工程分项名称 |  | 单位 | 数量 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配餐中心西鱼塘西、南侧安装花岗岩大理石板及花岗岩大理石柱铁索护栏 | 花岗岩大理石板厚3cm，长85cm，宽60cm。总长105米。 | ㎡ | 90 | 与原花岗岩大理石板及花岗岩大理石柱铁索护栏式样基本保持一致，材质经甲方认可，铁索护栏要采用热镀锌铁索，石柱安装须嵌入大理石板内，并按工艺固定。 | 具体以实地查看为准 |
|  |  | 花岗岩大理石柱高120cm，长宽各18cm | 个 | 50 |  |  |
|  |  | 热镀锌铁索 | m | 105 |  |  |
| 2 | 车队东、北侧安装波形热镀锌喷塑护栏 |  | m | 275 | 执行公路波形梁钢护栏JT/T281—2007交通行业标准，波形板采用4320*310*85*4型号，立柱采用140*4.5*2150规格，立柱4米间隔，地下60*60*70cm混凝土震动灌实。波形梁板、立柱、防阻块、托架等所用基底金属材质为Q235碳素钢。护栏所有构件采用热镀锌处理，表面涂塑。立柱不得有明显的扭转，不得焊接加长，端部毛刺应清除。与我所原有护栏保持一致，常规施工工艺 |  |

附件2：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为           号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件3：              报价书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方实地考察了贵单位，对工程项目有了全面充分的了解，我方承诺自愿接受《防护栏安装工程采购说明书》文件规定的各项要求。现报价如下（详细报价见清单报价表）：

| 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配餐中心西鱼塘西、南侧安装花岗岩大理石板及花岗岩大理石石柱铁索护栏 | 花岗岩 大理石板 | ㎡ | 90 |  |  |
|  | 花岗岩 大理石柱 | 个 | 50 |  |  |
|  | 铁索 | m | 105 |  |  |
| 车队东、北侧安装 波形镀锌护栏 | 波形镀锌护 栏镀锌护栏包含配件 | m | 275 |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： 元；大写： |  |  |  |  |

二、一旦我方中标，我们将严格履行《防护栏安装工程采购说明书》文件中每一项要求，保质保量按期完成工程。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

五、投标综合说明（其他供货及安装措施等需要说明的事项和承诺）：

投标人名称：（盖章）

年  月  日

附件4：

法定代表人授权书

江苏太湖电子实业有限公司：

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所防护栏安装工程采购活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件5：

踏勘现场确认表

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

我公司已对防护栏安装工程现场进行了实地踏勘，确认了贵单位提出的技术要求，贵单位已经回答了我公司关于现场情况的一切疑问，我公司不因不了解现场情况为由不履行合同或提出任何调整报价的要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人签字

年    月     日

注：投标单位需将勘察现场确认表加盖投标单位公章并由法定代表人签字后在编制投标文件中一同递交予以投标,否则，所投标文件做无效标处理。