采  购  文  件

招标编号：THJDS2020-026

项目：膜结构车棚建设工程

2020年8月7日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

膜结构车棚建设工程采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”）现对膜结构车棚建设工程组织招标采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报名。

一、项目说明

1、工程内容：在我所指定场地建设约1097平方米的膜结构车棚，详见附件1：《膜结构车棚施工图》和附件2：《膜结构车棚报价表》。

2、本次采购采用固定总价方式报价，附清单报价并计算出合价，未在明细报价中列示的细目在合同实施时将不予支付，并认为此细目的费用已包括在其他单价之中。报价包括人、材、机、措施费、管理费、税金、规费等一切与施工相关的费用。

3、膜材品牌为亚德美、星益达、达亚。投标人须从该三个品牌中择优选其一。

4、工程限价30万元，超出限价的投标作废标处理。

5、工期：30天，自签订合同起计。

6、工程验收：工作质量符合国家最新规范和我所要求。

a、膜结构的支承构造和各项衔接结构应符合以下规范：包管衔接的平安、合理、美观。衔接件应具有足够的强度、刚度和经久性，应不先于所衔接的膜材或钢构件毁坏，并不发生影响构造受力功能的变形；衔接处的膜材应不先于其他部位的膜材毁坏。衔接件应传力牢靠，并削减衔接处应力集中。节点结构应契合核算假定。在膜材衔接处应坚持高度水密性，应接纳必然的结构办法避免膜材破损和扯破。对金属衔接件应采用牢靠的防侵蚀办法。在支承构件与膜材的衔接处不得有毛刺、尖角、尖点。

b、膜面应无时现污渍、串色景象，无损伤、划伤，无明显褶皱。

- 工程质保2年，自验收合格之日起计。

8、付款方式:工程经验收合格并审计后14天内支付审计总价的95%，余款二年后无质量问题和整改内容，给予结清。

9、在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。施工过程中的人身安全、施工安全等责任由中标单位负责。无论施工期间或保修过程中，负责及时清理垃圾并运至合法的消纳场地。

10、其他说明：中标后，工程施工合同与江苏太湖电子实业有限公司（我所对外企业名称）签订。

二、资格条件

1、具有钢结构专业承包三级及以上资质或膜结构专业承包三级及以上等级资质。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供一年内2个以上成功案例资料）。

4、在中国人民银行征信系统无不良记录，在工商公安司法机关无不良记录、无异常记录。

5、本项目不接受联合体投标。

三、投标要求

1、投标人须提交公司营业执照、资质证书、法定代表人身份证、2个以上2019年8年至2020年7月期间承接的膜结构车棚建设合同以及招标说明书所列附件等，复印件须加盖公章。

2、投标人可提交其他相关的资质证书、服务能力等能证明投标人信誉和履约能力的资料。

3、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

4、投标人须对有关现场和周围环境进行实地勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，并在投标文件中编制详细的组织及施工方案。中标后，中标人不得以不了解现场情况为理由提出修改报价或不履行合同的要求。由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担。

勘察现场人员须携带本人身份证于2020年8月14日下午14：00在我所基建科集中，由基建科相关人员带领至建设现场进行勘察，详细了解工程具体要求。联系人：吴林泽，联系电话：0512-66374467。

5、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元,须由投标人账户转账至以下我所账户。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后10个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与招标文件一并提交。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、技术能力、以往业绩等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2020年8月13日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休假、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室交易办。

六、投标截止时间

2020年8月17日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系人、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

附件1：《膜结构车棚图纸》（由投标人在我所招标网上自行下载）

附件2：《膜结构车棚报价表》（由投标人在我所招标网上自行下载）

附件3：《关于资格文件的声明函》

附件:4：《报价书》

附件5：《法定代表人授权书》

附件6：《勘察现场确认表》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2020年8月7日

附件3：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为           号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件4：                报价书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方实地考察了贵单位，对工程项目有了全面充分的了解，我方承诺自愿接受《膜结构车棚建设工程采购说明书》文件规定的各项要求。我方愿按总价：                   元承接贵所的车棚建设工程 （详细报价见清单报价表）：

二、一旦我方中标，我们将严格履行《膜结构车棚建设工程采购说明书》文件中每一项要求，保质保量按期完成工程。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

五、投标综合说明（其他供货及安装措施等需要说明的事项和承诺）：

投标人名称：（盖章）

年  月  日

附件5：

法定代表人授权书

江苏太湖电子实业有限公司：

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所膜结构车棚建设工程采购活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件6：

踏勘现场确认表

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

我公司已对膜结构车棚建设工程现场进行了实地踏勘，确认了贵单位提出的技术要求，贵单位已经回答了我公司关于现场情况的一切疑问，我公司不因不了解现场情况为由不履行合同或提出任何调整报价的要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人签字

年    月     日

注：投标单位需将勘察现场确认表加盖投标单位公章并由法定代表人签字后在编制投标文件中一同递交予以投标,否则，所投标文件做无效标处理。