招  标  文  件

招标编号：THJDS2020-036

项目：亲水平台维修保养工程

2020年9月21日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

亲水平台维修保养工程采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”）现对亲水平台维修保养工程组织自行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报名。

一、项目说明

1、工程内容：详见附件1：《亲水平台维修保养工程清单及要求》。附件2：《亲水平台维修图纸》供中标人施工时参考。

2、本文件仅指出材料的要求，不应作为材料完整的详细要求，投标人应按照我所要求及现场考查情况确定材料，完成文件规定范围内的所有工作，提供所有用于施工作业的各项材料及配套部件，包括所需的工程脚手架安装拆除、监督、劳务、工具、材料和仪器，保证满足要求，并包括在报价内。因投标人考虑不周全而导致的问题由投标单位自行解决，并承担由此而造成的损失。我方不再另行承担费用。主要原材料进场必须经我方验收认可后方可使用。

3、自签订合同起60天内施工完毕。

4、本次采购采用总价方式报价，以公示的工程量计算（详见工程量清单），工程结束后按实际施工量经审计后按实计算。投标方须提供工程量清单报价表，工程须达到文件中要求的各项功能，由于施工及其他原因所造成的额外费用由施工方自行承担，请注意其包含的风险。

5、施工质量须达到相关国家标准、行业标准和我所要求。工程质保2年，自验收合格之日起算。

6、项目限价：不超过28万元，超出的报价无效。

二、资格条件

1、经营范围涵盖本次采购内容的公司法人。

2、投标人必须遵守国家法律、行政法规和政府规章政策，具有良好的信誉和诚实的商业道德，在中国人民银行征信系统无不良记录，在工商公安司法机关无不良记录、无异常记录。

3、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

三、投标要求

1、投标人须提交公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证，以及招标说明书所列附件等，复印件须加盖公章，原件带至投标现场的供验证。

2、投标人可提交其他相关的资质证书、服务能力、以往业绩等能证明投标人信誉和履约能力的资料。

3、投标人须编制并提交清单报价表。

4、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

5、投标人须对有关现场和周围环境进行实地勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，并在报价文件中编制详细的组织及施工方案。中标后，中标人不得以不了解现场情况为理由提出修改报价或不履行合同的要求。由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担。

勘察现场人员须携带本人身份证于2020年9月25日下午14：00在我所基建科集中，由基建科相关人员带领至建设现场进行勘察，详细了解工程具体要求。现场勘查联系人：王泉明，联系电话：0512-66374467。

6、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元,转账至以下我所账户。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后10个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与招标文件一并提交。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、技术能力、以往业绩等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2020年9月24日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休假、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室。

六、投标截止时间

2020年9月28日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系人、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

附件1：《亲水平台维修保养工程清单及要求》

附件2：《亲水平台维修图纸》（由投标人自行下载）

附件3：《关于资格文件的声明函》

附件4：《报价书》

附件5：《亲水平台维修保养工程报价清单》

附件6：《法定代表人授权书》

附件7：《勘察现场确认表》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2020年9月21日

附件1：       亲水平台维修保养工程清单及要求

一、工程量清单：

| 序号 | 工程分项名称 |  | 单位 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原亲水平台拆除 | 防腐木地板 | ㎡ | 840 | 保留六角亭，六角亭周边木凳拆除保管好，地板铺装后原地恢复。垃圾及拆除物运至合法的消纳场地。 |
|  |  | 防腐木围栏 | m | 144 |  |
|  |  | 拆除物清运 | ㎡ | 120 |  |
| 2 | 地 面 工 程 | 基层清理 | ㎡ | 840 | 将原混凝土层表面积灰及杂物清理干净。将局部凸处凿平，凹处补平。板材砂浆层为30mm，用1：3干硬水泥砂浆。铺贴30*600*600花岗岩火烧板，石材颜色需保持一致，花纹通顺基本一致，石材板痕与石板颜色一致，无磨划痕。火烧板面层灌浆擦缝完24小时后，喷水养护不少于7天。安装80*40mm樟子松地面板，面板间隔不大于10mm；采用40*60mm龙骨，打磨光油两遍。在围栏下方安装0.7m高，40mm厚防腐木侧面板，打磨光油两遍（光 油间隔期不少于3天）。安装全部使用不锈钢螺钉。 |
|  |  | 铺设30mm砂浆层 | ㎡ | 550 |  |
|  |  | 铺贴花岗岩火烧板面层 | ㎡ | 550 |  |
|  |  | 防腐木 地面板 | ㎡ | 270 |  |
|  |  | 防腐木龙骨 | m | 729 |  |
|  |  | 防腐木 侧面板 | ㎡ | 67 |  |
| 3 | 防腐木围栏工程 | 安装防腐木立柱及光油 | 根 | 70 | 采用1300*15*15mm樟子松防腐木立柱。所有防腐木围栏与立柱打磨油面漆两遍（光油间隔期不少于3天）。立柱基础固定在热镀锌钢板上，热镀锌钢板固定在地面混凝土上，具体以 施工图为准。 |
|  |  | 安装防腐木围栏及光油 | ㎡ | 144 |  |
| 4 | 台阶工程 | 混凝土基础 | m³ | 6 | 板材砂浆层为30mm，用1：3干硬水泥砂浆。铺贴30*600*600花岗岩火烧板，石材颜色需保持一致，花纹通顺基本一致，石材板痕与石板颜色一致，无磨划痕。火烧板面层灌浆擦缝完24小 时后，喷水养护不少于7天。 |
|  |  | 铺贴花岗岩火烧板面层 | ㎡ | 35 |  |
|  |  | 火烧板 面层养护 | ㎡ | 35 |  |
| 5 | 六角亭维护 | 木凳安装及局部腻子修补 | 个 | 1 | 六角亭木质结构表面光油2遍（光油间隔期不少于3天）。 |
|  |  | 全表面打磨 | 个 | 1 |  |
|  |  | 全表面光油 | 个 | 1 |  |

二、要求：

1、本工程每一道施工工序结束后，需经我所现场确认，才能进入下一道施工工序。

2、遵守现场的一切规章制度，自行负责施工现场的安全管理，安全、文明安装和调试。

3、无论施工期间或保修过程中，负责及时清理垃圾并运至地方政府规定处。

附件3：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为           号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件4：

报价书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方实地考察了贵单位，对工程项目有了全面充分的了解，我方承诺自愿接受《亲水平台维修保养工程采购说明书》文件规定的各项要求。

我们愿意以总价             元（大写：                               ）为贵单位完成说明书所列的全部维修保养项目，具体报价详见《清单报价表》。

二、一旦我方中标，我们将严格履行《亲水平台维修保养工程采购说明书》文件中每一项要求，保质保量按期完成工程。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

五、投标综合说明（其他供货及安装措施等需要说明的事项和承诺）：

投标人名称：（盖章）

年  月  日

附件6：                           亲水平台维修保养工程报价清单

| 序号 | 工程分项名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原亲水 平台拆除 | 防腐木地板 | ㎡ | 840 |  |  | 将原平台防腐木地板、龙骨、围栏等全部拆除，并将场地平整干净。 |
| 2 |  | 防腐木围栏 | m | 144 |  |  |  |
| 3 |  | 拆除物清运 | ㎡ | 120 |  |  |  |
| 4 |  | 小计1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 地 面 工 程 | 基层清理 | ㎡ | 840 |  |  | 将混凝土层表面积灰及杂物清理干净。如局部凹凸不平，应将凸处凿平，凹处补平。 |
| 6 |  | 铺设30mm砂浆层 | ㎡ | 550 |  |  | 板材砂浆层为30mm，用1：3干硬水泥砂浆。 |
| 7 |  | 铺贴花岗岩火烧板面层 | ㎡ | 550 |  |  | 铺贴30*600*600花岗岩火烧板，石材颜色需保持一致，花纹通顺基本一致，石材板痕与石板颜色一致，无磨划痕。 |
| 8 |  | 火烧板面养护 | ㎡ | 550 |  |  | 火烧板面层灌浆擦缝完24小时后，喷水养护不少于7天。 |
| 9 |  | 防腐木地面板 | ㎡ | 270 |  |  | 铺贴4000*80*40mm国产樟子松地面板，采用4000*40*60mm龙骨，打磨光油两遍。 |
| 10 |  | 防腐木龙骨 | m | 729 |  |  |  |
| 11 |  | 防腐木侧面板 | ㎡ | 67 |  |  | 在围栏下方铺贴0.7m高，40mm厚防腐木侧面板，打磨光油两遍。 |
| 12 |  | 小计2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 防腐木 围栏工程 | 安装防腐木立柱 | 根 | 70 |  |  | 采用1300*15*15mm国产樟子松防腐木立柱。 |
| 14 |  | 安装防腐木围栏 | ㎡ | 144 |  |  | 尺寸风格与原防腐木围栏保持一致。 |
| 15 |  | 防腐木围栏打磨光油 | ㎡ | 322 |  |  | 所有防腐木围栏与立柱打磨油面漆两遍。 |
| 16 |  | 小计3 |  |  |  |  |  |
| 17 | 台阶工程 | 混凝土基础 | m³ | 6 |  |  |  |
| 18 |  | 铺设30mm砂浆层 | ㎡ | 35 |  |  | 板材砂浆层为30mm，用1：3干硬水泥砂浆。 |
| 19 |  | 铺贴花岗岩火烧板面层 | ㎡ | 35 |  |  | 铺贴30*600*600花岗岩火烧板，石材颜色需保持一致，花纹通顺基本一致，石材板痕与石板颜色一致，无磨划痕。 |
| 20 |  | 火烧板面层养护 | ㎡ | 35 |  |  | 火烧板面层灌浆擦缝完24小时后，喷水养护不少于7天。 |
| 21 |  | 小计4 |  |  |  |  |  |
| 22 | 六角亭 维护 | 木凳安装及局部腻子修补 | ㎡ | 10 |  |  | 。 |
| 23 |  | 全表面打磨 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 24 |  | 全表面光油 | ㎡ | 50 |  |  | 六角亭木质结构表面刷油面漆2遍。 |
| 25 |  | 小计5 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 小计6 |  |  |  |  | 以上包含所有安装零件及人工费。 （=小计1+小计2+小计3+小计4+小计5） |
| 27 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

附件6：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就贵所亲水平台维修保养工程招标活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件7：

踏勘现场确认表

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

我公司已对亲水平台维修保养工程现场进行了实地踏勘，确认了贵单位提出的技术要求，贵单位已经回答了我公司关于现场情况的一切疑问，我公司不因不了解现场情况为由不履行合同或提出任何调整报价的要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人签字

年    月     日

注：投标单位需将勘察现场确认表加盖投标单位公章并由法定代表人签字后在编制投标文件中一同递交予以投标,否则，所投标文件做无效标处理。